ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЭМС
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЭМС
ТУ 3442-04-50668692-07

СОДЕРЖАНИЕ
1 Назначение 

2 Технические данные 

3 Состав и устройство изделия 

4 Подготовка к работе 

5 Порядок работы 

6 Указания мер безопасности 

7 Возможные неисправности и методы их устранения

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Термоэлектрический мат (строительный) предназначен для прогрева бетона, бетонных конструкций, каменной кладки и т.п. с целью ускорения набора прочности строительных конструкций, ускорения оборота опалубок и интенсификации строительного производства, как в зимнее, так и в летнее время.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные ТЭМС:
· Габаритные размеры 2740х1100х10 мм. Возможно изготовление других размеров требуемых потребителю. 
· Источник электрического питания - Электрическая сеть ~ 220В или понижающий трансформатор.
· Напряжения питания - 220В  или другое имеющееся напряжение достаточной мощности.

(согласуется при заказе)
· Потребляемая электрическая мощность 300 – 600 Вт/м2
· Способ регулирования температуры – с помощью биметаллического термостата с температурой размыкания 70 С.  Термостат встроен в каждый сегмент термомата.
· Ресурс работы - не менее 50 циклов. 
· Масса не более 2 кг/м2
· Условия эксплуатации:

o Температура наружной среды от -40 до +40°С
o Относительная влажность воздуха до 100%


3. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ТЭМС.

3.2 ТЭМС состоит из следующих элементов:

· Теплоизлучающий слой (полимерная пленка)
· Теплозащитный слой (воздухонаполненный теплоизолятор)
· Теплоотражающий слой.
· Влагонепроницаемая оболочка (ПВХ)
· Коммутация: (ТЭМС поставляется без коммутационных разъемов. По желанию заказчика может комплектоваться необходимыми коммутаторами)

Нагревательный слой выполнен из теплоизлучающей пленки «импульс». Ограничение температуры осуществляется биметаллическими термостатами, которые размыкают цепь питания при температуре нагревателя 70оС и вновь замыкают при остывании до 60оС. Нагревательный слой прочно закреплен на теплозащитном слое толщиной 10мм. Питающий провод обеспечивает подачу электропитания к нагревательному слою ТЭМС. Внешняя оболочка термоэлектрического мата выполнена из ПВХ ткани или другой водонепроницаемой ткани.
На концах питающего провода устанавливаются коммутационные разъемы (по согласованию). 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..

4.1. Проверьте исправность электрической цепи нагревательного слоя ТЭМС. С помощью омметра замерьте электрическое сопротивление между питающими проводами. Значение сопротивления должно соответствовать сопротивлению, указанному в паспорте на конкретное изделие.
4.3. Проверьте целостность внешней оболочки. На ней не должно быть прогаров, разрывов и порезов.
4.4. Проверьте место выхода кабелей из оболочки. Оно должно быть герметично.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Положите маты на вновь уложенный бетон в наиболее удобном порядке.
5.2. С помощью разъемов или другим удобным потребителю способом подсоедините маты к источнику питания.
5.3 Подайте напряжение.

6. РЕЖИМ ПРОГРЕВА

Бетон толщиной до 60 см рекомендуется прогревать в два этапа.

1 этап: Разгонка температуры.
После заливки бетона производится укладка ТЭМС и их подключение к источнику питания. Прогрев осуществляется в течении 4-5 часов.

2 этап: Режим изотермии.
После отключения 4-5 часов продолжается изотермический процесс. За 10 часов бетон набирает 60-70% марочной прочности.
Оптимальный режим прогрева определяет лаборатория предприятия исходя из марки бетона, температуры воздуха в зоне работ и массы обогреваемой конструкции.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1 Электрообогрев бетона необходимо выполнять с соблюдением требований техники безопасности СНиП 111-4-80/гл.11 и ГОСТ12. 1.013-78/ - бетонные и ж.бетонные работы и электробезопасность.
7.2 Надзор за выполнением требований техники безопасности и электробезопасности необходимо возложить приказом на ИТР, именующего квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой. 
7.3 Монтаж электрооборудования и электросетей, наблюдение за их работой и включение греющих элементов должны выполнять электромонтеры, имеющие квалификационную группу не ниже третий. 
7.4 Рабочие других специальностей, работающие на посту электрообогрева и вблизи него, должны быть проинструктированы по правилам электробезопасности. Посторонних лиц на посту в период электрообогрева не допускать! 
7.5 Пост электрообогрева оградить по ГОСТ 23407-78, оборудовать световой сигнализацией и знаками безопасности по ГОСТ 12.026-76 и обеспечить хорошим освещением! При перегорании сигнальных ламп должна отключаться сеть электрообогрева. 
7.6 Подключение греющих элементов выполнять при отключенной сети. 
7.7 Замер температуры бетона и силы тока должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу не ниже второй.
7.8 Использование ТЭМС с поврежденной оболочкой, с наличием разрывов, порезов, прогаров ЗАПРЕЩЕНО!
7.9 Не используйте ТЭМС с поврежденными разъемами.
7.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ наступать на мат и ложить на ТЭМС предметы способные нарушить целостность мата.Во избежания перегрева ТЭМС, запрещается укладывать их друг на друга в целом или частично. Запрещается перекрытие тепловых полей соседних матов.
7.11 При обертывании колон и т.п. конструкций допускается сгибать ТЭМС под любым необходимым углом только по линиям сгиба предусмотренным конструкцией мата. 


8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

8.1 При неисправности питающих разъемов необходимо заменить разъемы.
8.2 При неисправности греющих элементов, обрыве цепи внутри защитной оболочки необходимо обратиться к производителю. ТЭМС не предназначен для самостоятельного ремонта потребителем.

Справочные данные:

1 квт/час выделяет 860 ккал тепла. 
удельная теплоемкость бетона 620 ккал/куб.м. градус. При этом теплопотреблении температура 1 куб.м. тяжелого бетона поднимается на 1˚ С. 
при твердении 1 куб.м. бетона выделяет в среднем 500 ккал/час. (изотермия)